| JFX ENGENHARIA ¦ GESTÃO SMS EDISER / Petrobras — Blocos B, D e Q — ICJ 5900.0132378.25.2 | INDICADORES SMS Fórmulas · Metas · Glossário |
| --- | --- |

INDICADORES DE GESTÃO SMS — JFX / EDISER / PETROBRAS

Fonte: Indicadores Gestão SMS — Petrobras · PGS-JFX-EDISER-001 Rev 00 · ISO 45001 · ISO 14001 · NBR 14280

1. BASE DE CÁLCULO — HHER

| Sigla | Nome Completo | Definição |
| --- | --- | --- |
| HHER | Homens-Horas de Exposição ao Risco | Somatório das horas trabalhadas por todos os empregados e contratados, incluindo horas extras. É a base obrigatória de todos os indicadores de frequência. |

Regime obras/campo (JFX): 144 h/mês por colaborador.  Para o REM mensal: usar média móvel dos últimos 14 meses, desconsiderando os 2 meses mais recentes.  No fechamento anual: usar valor real apurado.  Responsável JFX: Roberta Muniz (TST Adm.).

2. INDICADORES DE SEGURANÇA

2.1 Indicadores Reativos (frequência mensal, exceto TG: trimestral)

| Sigla | Nome / Observação | Fórmula | Meta | Freq. | Melhor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFCA | Taxa de Frequência de Acidentados Com Afastamento | NCA × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| TFSA | Taxa de Frequência de Acidentados Sem Afastamento — Também denominada 'Tussas' | NSA × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| TOR | Taxa de Ocorrências Registráveis | NAR × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| TAR | Taxa de Acidentados Registráveis — Exclui ocorrências de primeiros socorros (Classe 1) | NAR (excl. PS) × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| TG | Taxa de Gravidade | TCA × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Trimestral | Menor |
| TAG | Taxa de Acidentados Graves — Inclui apenas Classes 4 e 5: incap. permanente e morte | NAR₄₅ × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| TAF | Taxa de Acidentados Fatais — Fator 10⁸ — diferente dos demais indicadores | NAF × 10⁸ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| NAF | Número de Acidentados Fatais | Nº absoluto | = 0 | Mensal | Menor |
| TAP | Taxa de Anomalias com Alto Potencial | NAP × 10⁶ ÷ HHER | = 0 | Mensal | Menor |
| TFAT | Taxa de Frequência de Acidentes de Trânsito — NAL/NAPt = acidentados em veículos leves/pesados; KML/KMP = km rodados | (NAL + NAPt) × 10⁶ ÷ (KML + KMP) | = 0 | Mensal | Menor |

Classes de acidente (NBR 14280 + Petrobras):  1 = Primeiros socorros | 2 = Lesão sem afastamento | 3 = Lesão com afastamento temporário | 4 = Incapacidade permanente parcial / Doença ocupacional | 5 = Morte / Incapacidade permanente total.  Não computar: acidentes de trajeto e ocorrências não apropriáveis (Anexo E – PP-1PB-00150).

2.2 Indicadores Proativos

| Sigla | Nome / Observação | Fórmula | Meta | Freq. | Melhor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAB | Índice de Implementação de Ações de Abrangência | Ações implantadas ÷ Ações estabelecidas × 100 | — | Trimestral | Maior |
| IARAR | Índice de Acompanhamento das Recomendações de Análise de Riscos | (NREI + NRAPO + NRAPP + NRNJ) × 100 ÷ NTR | — | Mensal | Maior |
| PARC | Percentual de Análises de Riscos em Conformidade | NARC × 100 ÷ NTAR | — | Trimestral | Maior |
| TASP_T1 | Taxa de Anomalias de Segurança de Processo — Nível 1 | NASP_T1 × 10⁶ ÷ HHERPR | = 0 | Mensal | Menor |
| TASP_T2 | Taxa de Anomalias de Segurança de Processo — Nível 2 | NASP_T2 × 10⁶ ÷ HHERPR | = 0 | Mensal | Menor |

3. INDICADORES DE CONTINGÊNCIA

| Sigla | Nome | Fórmula | Meta | Freq. | Melhor | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRS | Índice de Realização de Simulados | ΣSR_C ÷ ΣSP_C × 100 | — | Anual | Maior | SR_C = simulados realizados; SP_C = simulados planejados. Máximo: 100%. |
| IPAS | Índice de Plano de Ação Pós-Simulado | ΣAVR_C ÷ ΣAVP_C × 100 | — | Anual | Maior | AVR = ações verificadas realizadas; AVP = ações verificadas planejadas. Máximo: 100%. |

4. INDICADORES AMBIENTAIS

| Sigla | Nome / Observação | Unid. | Apuração | Freq. | Melhor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSNPA | Resíduos Sólidos Não Perigosos Acumulados | ton | Acumulado desde início do contrato | Mensal | Menor |
| RSNPG | Resíduos Sólidos Não Perigosos Gerados | ton | Gerado no mês de referência | Mensal | Menor |
| RSNPD_NRRR | Resíduos Sólidos NP Destinados — rotas Não-RRR — Rotas preferidas: Reciclagem, Recuperação e Reuso | ton | Destinado fora das rotas RRR | Mensal | Menor |
| RSPA | Resíduos Sólidos Perigosos Acumulados | ton | Acumulado desde início do contrato | Mensal | Menor |
| RSPG | Resíduos Sólidos Perigosos Gerados | ton | Gerado no mês de referência | Mensal | Menor |
| RSPD_NRRR | Resíduos Sólidos Perigosos Destinados — rotas Não-RRR | ton | Destinado fora das rotas RRR | Mensal | Menor |
| ADC | Água Doce Captada | m³ | Volume mensal captado | Mensal | Menor |
| VAR | Volume de Água Reusada | m³ | Volume mensal reusado | Mensal | Maior |
| VAZO | Volume Vazado de Óleo e Derivados — Computa apenas volumes > 1 barril (0,159 m³) que atingiram corpo hídrico ou solo não impermeabilizado | m³ | Volume acumulado no mês | Mensal | Menor |

RRR = Reciclagem, Recuperação e Reuso — rotas preferenciais de destinação de resíduos sólidos.

5. INDICADORES DE SAÚDE

| Sigla | Nome | Fórmula | Melhor | Freq. | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASO | Atestados de Saúde Ocupacional Válidos | NASOV ÷ NEA × 100 | Maior | Mensal | Válido: exame clínico admissional ou periódico ≤ 365 dias |
| PTP_S | Percentual de Tempo Perdido Saúde | HS ÷ HP × 100 | Menor | Mensal | HS = horas perdidas por doença/saúde; HP = horas programadas |
| TIDO | Taxa de Incidência de Doença Ocupacional | Casos novos ÷ Efetivo ativo × 1.000 | Menor | Mensal |  |
| EFA | Empregados Fisicamente Ativos | Ativos (IPAQ) ÷ Efetivo ativo × 100 | Maior | Mensal | Mensurado pelo questionário IPAQ |
| IRREEA | Índice de Resposta das Equipes de Evacuação Aeromédica | Apresentações ≤ 20 min ÷ Acionamentos × 100 | Maior | Mensal | Meta ≥ 90%. Aplicável a unidades marítimas |

6. INDICADORES PRIORITÁRIOS — REM JFX / EDISER (15 indicadores)

Indicadores exigidos no REM mensal do contrato EDISER (PGS-JFX-EDISER-001, item 5.1).  Prazo: até o 5º dia do mês subsequente.  Responsável: Roberta Muniz (TST Adm.).  Validação: Fábio Martins Nascimento (Coord. SMS).

| # | Indicador | Meta | Base de Cálculo / Fórmula |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TFCA | = 0 | NCA × 10⁶ ÷ HHER |
| 2 | TFSA | = 0 | NSA × 10⁶ ÷ HHER |
| 3 | TG | = 0 | TCA × 10⁶ ÷ HHER |
| 4 | TOR | = 0 | NAR × 10⁶ ÷ HHER |
| 5 | TAR | = 0 | NAR (excl. PS) × 10⁶ ÷ HHER |
| 6 | Acidentes com Morte | = 0 | Nº absoluto |
| 7 | Incidentes de Alto Potencial | = 0 | Nº absoluto |
| 8 | Desvios Críticos / Sistêmicos | < 2/mês | Nº absoluto |
| 9 | Ocorrências Ambientais | = 0 | Nº absoluto |
| 10 | HHER | 100% reg. | Valor real apurado (Roberta Muniz) |
| 11 | DDS Realizados / Programados | ≥ 95% | Nº DDS ÷ dias úteis × 100 |
| 12 | VCP Executadas / Programadas | = 100% | VCPs realizadas ÷ VCPs programadas |
| 13 | Treinamentos Realizados/Prog. | ≥ 95% | Nº realizados ÷ programados × 100 |
| 14 | Inspeções de EPI | 100%/trim. | Cobertura trimestral |
| 15 | Autuações de Órgãos Fiscaliz. | = 0 | Nº absoluto |

7. GLOSSÁRIO DE SIGLAS (ordem alfabética)

Todas as siglas utilizadas neste documento com respectiva expansão e contexto de uso.

| Sigla | Expansão | Contexto / Observação |
| --- | --- | --- |
| ADC | Água Doce Captada | Indicador ambiental |
| APR | Análise Preliminar de Riscos | Documento de campo para atividades não rotineiras |
| ASO | Atestado de Saúde Ocupacional | Indicador de saúde — NR-7 |
| AVP | Ações Verificadas Planejadas | Componente do IPAS |
| AVR | Ações Verificadas Realizadas | Componente do IPAS |
| CAT | Comunicação de Acidente de Trabalho | Emitida no 1º dia útil após o acidente — CLT / Lei 8.213 |
| CIPA | Comissão Interna de Prevenção de Acidentes | NR-5 |
| DDS | Diálogo Diário de Segurança | Indicador proativo — frequência diária |
| EFA | Empregados Fisicamente Ativos | Indicador de saúde |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva | Controle operacional — NR-6 |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual | NR-6 |
| FISPQ | Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | NBR 14725 / ABNT |
| HHER | Homens-Horas de Exposição ao Risco | Base de cálculo de todos os indicadores de frequência |
| HHERPR | HHER em Processos de Risco | Base de cálculo dos indicadores TASP_T1 e TASP_T2 |
| HP | Horas Programadas | Componente do PTP_S |
| HS | Horas de Saúde Perdidas | Componente do PTP_S |
| IAB | Índice de Implementação de Ações de Abrangência | Indicador proativo — trimestral |
| IARAR | Índice de Acompanhamento das Recomendações de Análise de Riscos | Indicador proativo — mensal |
| IPAQ | International Physical Activity Questionnaire | Questionário internacional de atividade física — base do EFA |
| IPAS | Índice de Plano de Ação Pós-Simulado | Indicador de contingência — anual |
| IPER | Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos | Ferramenta PLAN — ISO 45001 §6 |
| IRREEA | Índice de Resposta das Equipes de Evacuação Aeromédica | Indicador de saúde — unidades marítimas |
| IRS | Índice de Realização de Simulados | Indicador de contingência — anual |
| KML | Quilômetros Percorridos por Veículos Leves | Componente do TFAT |
| KMP | Quilômetros Percorridos por Veículos Pesados | Componente do TFAT |
| LAIA | Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais | Ferramenta PLAN — ISO 14001 §6 |
| LOTO | Lockout / Tagout — Isolamento e Bloqueio de Energias | NR-10 — Controle operacional |
| NAF | Número de Acidentados Fatais | Componente do TAF |
| NAL | Número de Acidentados em Veículos Leves | Componente do TFAT |
| NAP | Número de Anomalias com Alto Potencial | Componente do TAP |
| NAPt | Número de Acidentados em Veículos Pesados | Componente do TFAT — diferente do NAP de alto potencial |
| NAR | Número de Acidentados Registráveis | Exclui Classe 1 (primeiros socorros) no TAR |
| NARC | Número de Análises de Riscos em Conformidade | Componente do PARC |
| NAR₄₅ | Número de Acidentados Registráveis — Classes 4 e 5 | Componente do TAG |
| NASOV | Número de ASOs Válidos | Componente do indicador ASO |
| NASP_T1 | Número de Anomalias de Segurança de Processo — Nível 1 | Componente do TASP_T1 |
| NASP_T2 | Número de Anomalias de Segurança de Processo — Nível 2 | Componente do TASP_T2 |
| NCA | Número de Acidentados Com Afastamento | Componente do TFCA |
| NEA | Número de Empregados Ativos | Base do indicador ASO |
| NR | Norma Regulamentadora | Legislação trabalhista — MTE / SESMT |
| NRAPO | Nº de Recomendações Aprovadas em Prazo Original | Componente do IARAR |
| NRAPP | Nº de Recomendações Aprovadas com Prazo Prorrogado | Componente do IARAR |
| NREI | Nº de Recomendações Encerradas Implantadas | Componente do IARAR |
| NRNJ | Nº de Recomendações Não Justificadas | Componente do IARAR |
| NSA | Número de Acidentados Sem Afastamento | Componente do TFSA |
| NTAR | Número Total de Análises de Riscos | Componente do PARC |
| NTR | Número Total de Recomendações | Componente do IARAR |
| PAE | Plano de Ação de Emergência | Ciclo DO — resposta a emergências |
| PARC | Percentual de Análises de Riscos em Conformidade | Indicador proativo — trimestral |
| PEX | Procedimento de Execução | Documento técnico para atividades críticas |
| PGRS | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Gestão ambiental — ciclo DO |
| PRE | Plano de Resposta a Emergências | Ciclo DO — §2.6 |
| PS | Primeiros Socorros — Classe 1 | Não computado no TAR |
| PT | Permissão de Trabalho | Controle operacional — atividades de alto risco |
| PTP_S | Percentual de Tempo Perdido Saúde | Indicador de saúde |
| REM | Relatório Estatístico Mensal | Entrega à Petrobras até o 5º dia do mês seguinte |
| RRR | Reciclagem, Recuperação e Reuso | Rotas preferenciais para destinação de resíduos sólidos |
| RSNPA | Resíduos Sólidos Não Perigosos Acumulados | Indicador ambiental |
| RSNPD_NRRR | Resíduos Sólidos NP Destinados — rotas Não-RRR | Indicador ambiental |
| RSNPG | Resíduos Sólidos Não Perigosos Gerados | Indicador ambiental |
| RSPA | Resíduos Sólidos Perigosos Acumulados | Indicador ambiental |
| RSPD_NRRR | Resíduos Sólidos Perigosos Destinados — rotas Não-RRR | Indicador ambiental |
| RSPG | Resíduos Sólidos Perigosos Gerados | Indicador ambiental |
| SMS | Segurança, Meio Ambiente e Saúde | Sistema de gestão integrado — ISO 14001 + ISO 45001 |
| SP_C | Simulados Planejados por Contrato | Componente do IRS |
| SR_C | Simulados Realizados por Contrato | Componente do IRS |
| TAF | Taxa de Acidentados Fatais | Indicador reativo — fator 10⁸ |
| TAG | Taxa de Acidentados Graves | Indicador reativo — Classes 4 e 5 |
| TAP | Taxa de Anomalias com Alto Potencial | Indicador reativo |
| TAR | Taxa de Acidentados Registráveis | Indicador reativo — exclui Classe 1 |
| TASP | Taxa de Anomalias de Segurança de Processo | Indicadores proativos — Nível 1 (T1) e Nível 2 (T2) |
| TCA | Total de Dias Computados como Afastamento | Componente da Taxa de Gravidade (TG) |
| TFAT | Taxa de Frequência de Acidentes de Trânsito | Indicador reativo |
| TFCA | Taxa de Frequência de Acidentados Com Afastamento | Indicador reativo prioritário — REM |
| TFSA | Taxa de Frequência de Acidentados Sem Afastamento | Indicador reativo — também chamado 'Tussas' |
| TG | Taxa de Gravidade | Indicador reativo — trimestral |
| TIDO | Taxa de Incidência de Doença Ocupacional | Indicador de saúde |
| TOR | Taxa de Ocorrências Registráveis | Indicador reativo |
| VAR | Volume de Água Reusada | Indicador ambiental |
| VAZO | Volume Vazado de Óleo e Derivados | Volumes > 1 barril que atingiram corpos hídricos ou solo |
| VCP | Verificação Comportamental Preventiva | Indicador proativo — frequência mensal |